Лабораторна робота №1

Визначення коефіцієнта лінійного розширення твердого тіла

Мета: спостерігати явище теплового розширення твердих тіл, рідин і газів.
Визначити, як температура впливає на об’єм різних тіл. Навчитися безпечно проводити експерименти з нагріванням і охолодженням речовин. Познайомитися з одним із методів визначення коефіцієнту лінійного розширення твердого тіла.

Обладнання: лінійка, колба з водою, металевий стержень, електрична плитка, гумова трубка, метр, термометр, штатив лабораторний.

Хід роботи

Усі предмети при нагріванні змінюють свої розміри і, як правило,  розширюються. Для різних предметів це розширення різне, а потому для його визначення уводиться так званий коефіцієнт лінійного розширення. Коефіцієнт лінійного розширення визначається відношенням:

α=l-l0l0∙∆t

lо - довжина стержня при 0°С.

l - довжина стержня при температурі t.

t – температура, до якої нагріли.

На практиці коефіцієнт лінійного розширення визначають за приблизною формулою в котрій замість l0 беруть l1 (довжина стержня при кімнатній температурі) і ∆t=t-t1

Неточність, яка з'являється при цьому обчисленні настільки маленька, що нею можна знехтувати. Вона зумовлена тим, що подовження всього стержня при нагріванні на 1°С відноситься не до одинці довжини при 0°С, а до одинці довжини при кімнатній температурі.

| № | t1,оС | t2,оС | l1, м | ∆l, мм | α, 1К | Матеріал | Табличне значення α, 1К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

α=∆ll0∙∆t

Визначити відносну та абсолютну похибку вимірів, порівнявши з табличним значенням.

Абсолютна похибка:

∆lабс=α-αтабл

Відносна похибка:

ε=∆lабсαтабл∙100%

Додаткове завдання

Улітку за температури 30°С залізний дріт між двома стовпами лінії електропередач має довжину 50м. Як зміниться його довжина взимку, коли температура повітря становить -20°С?

Висновок: сформулюйте висновок, у якому укажіть 1) яку величину ви вимірювали; 2) які похибки та неточності експерименту були наявні.